PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE RODAGE DES CANONS

Lorsque vous prenez possession de votre arme, il est conseillé de faire un nettoyage extrêmement soigné du canon avant le premier tir (l'arme ayant déjà tiré au minimum 2 cartouches au Banc d’Epreuve).

Ensuite, nous recommandons fortement de réaliser un rodage du canon. Le but de cette opération assez fastidieuse mais très importante est d'éviter une accumulation de cuivre dans le canon, qui pourrait être très nuisible à la précision par la suite...

Pour cela, il faut effectuer un nettoyage du canon "a blanc" après chaque cartouche tirée, ceci pour les 10 à 15 premiers coups environ, en suivant scrupuleusement la procédure que nous recommandons ci-dessous :

- A l'aide de la baguette Dewey et du guide baguette, faire quelques passes avec l'écouvillon bronze saturé de solvant Boretech C4 remover (ou Hoppe's Black n°1), pour ôter les résidus de combustion et le carbone. Laisser agir, le solvant quelques minutes, puis brosser à nouveau. Répétez l'opération si nécessaire...

- Passer ensuite un patch saturé de décuivrant Boretech Cu+2 ( ou Hoppe's Black n°2 ) à l'aide du pousse-chiffons adapté au calibre
Laisser agir 5 minutes environ
Passer un second patch saturé de décuivrant Boretech Cu+2 ( ou Hoppe's Black n°2 ).

Si celui-ci sort d'une couleur bleu ciel, il y a présence de cuivre dans le canon.
Pour l'enlever complètement, répéter la procédure n°2, jusqu'à ce que le patch sorte blanc.

- Sécher soigneusement le canon et la chambre avant le tir suivant

En fin de séance, nettoyer suivant cette procédure, puis déposer un film d'huile Shooter's Choice FP10 (ou Hoppe's Black n°3) dans le canon pour neutraliser le décuivrant, ainsi que sur toutes les parties métalliques qui pourraient être soumises à un risque de corrosion : boîtier, culasse, montage de lunette, visserie, etc...
Il est aussi fortement conseillé de graisser les portées arrières des tenons de verrouillage, ainsi que la came d'armement du percuteur

TRES IMPORTANT : Sécher toujours soigneusement le canon et la chambre avant le tir !

Note : une fois le canon rôdé, certains tireurs ne le décuivrent que dès lors que les groupements se dégradent. Appliquez pour cela une procédure de nettoyage simplifiée en fin de séance, et faisant abstraction de l'étape n° 2.